附件：

京溪街购买240L垃圾桶项目采购人需求

- 说明：1.供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 2.采购人需求中以“▲”标明的条款为重要技术参数或服务要求，但不作为投标无效条款。

| - 采购内容 | - 单位 | - 数量 | - 最高限价 | - 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240L灰色垃圾桶 | 套 | 1000 | 人民币40万元 | 自合同签订之日起 |
| 240L垃圾桶桶盖 | 个 | 1000 |  |  |
| 240L垃圾桶轮子 | 个 | 4000 |  |  |
| 240L垃圾桶胶塞 | 个 | 10000 |  |  |

- 我街统一使用240L的垃圾桶，将生活垃圾从各垃圾临时收集点运输到垃圾压缩站进行压缩。因分类垃圾桶使用频率高，垃圾桶破损率较大，对日常垃圾清运工作造成影响。为保障我街垃圾清运工作正常运作，需购买1000套240L垃圾桶及配件一批。现组织对京溪街购买240L垃圾桶项目进行公开询价。

- 一、整体要求

- 1.投标人提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新材料的厂家产品，提供货物的相关合格证书，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具有出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

- 2.对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在招标文件中明确列出。

- 3.本项目包括设计（桶身印刷内容由采购方根据规定指定印刷）、生产、送货及相关配套服务等。

- 4.投标人必须在招标文件中列表说明所有货物和材料的品牌、产地、参数。

- 5.本项目报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），此项必须由投标人在报价一览表中注明，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

- 6.本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、验收）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本章中没有规定或有超出，则投标人详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给采购人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文对照的文本，并以中文解释为准。只有当采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本章的要求时，此标准或规范才可能被接受。

- 7.投标人在阐述本招标文件要求的货物主要技术指标和性能时应注意：本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料和货物标准、品牌以及参照的牌号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代标准、品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

- 8.投标人必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物。

- 二、技术参数

- （一）240L垃圾桶

- ▲1.整体规格尺寸：长730mm*宽580mm*高1070mm；桶身厚度≥4.0mm。

- ▲2.重量：桶身及盖子：≥11kg，整体重量：≥13.5kg。

- 3.材质说明：

- ▲（1）桶体材质：垃圾桶桶体采用全新的高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，绝无焊缝，材料性能指标符合或优于国家CJ/T280-2008行业标准；抗晒及化学品的腐蚀，且耐低温可达-35℃；并有足够的机械强度和良好的冲击韧性，延长了桶防腐的时间线；桶口边缘加有梳妆条，以承受更高压力；装载重量为100kg以上；印刷标识完全符合国家《城市生活垃圾粉笔标志》（GB/T19095-2019），耐久不褪色可长达5年以上。

- 桶盖材质：垃圾桶桶盖采用全新的高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，材料性能指标符合或优于国家CJ/T280-2008行业标准。

- 4.垃圾桶结构要求：

- 桶沿：投料口桶沿有品牌标记、生产日期、型号和最大载重量标志。

- 轮子：轮面采用全新天然橡胶制造而成，轮毂及轮圈采用高密度聚乙烯一次注塑成型；每轮承载能力≥150公斤，轮子的直径≥200mm。

- 钢轴：轮轴采用45#钢，并经防腐处理，经过酸洗彻底清除氧化面。

- 桶底：垃圾桶底部应有结实可靠的口型状加强筋,该结构与垃圾桶一体注塑成型,无需后期加工。

- 三、样品要求

1.注意事项：投标人应将投标灰色样品桶一套在投标截止时间前送达广州市白云区京溪街市政管理所，否则，采购人应当拒收。中标人的投标样品按规定进行保管和封存，并作为履约验收的参考。

2.提交以下实物样品：

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 样品规格 | 样品制作的标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240L灰色垃圾桶 | 1套 | 240L | 详见采购人需求 |

3.投标样品必须与投标文件分开，投标样品作为供货验收的重要依据，同时须满足招标文件中的实质性响应要求。

- 四、售后要求

- 1.产品验收合格后的质量保证其不得少于2年。中标人应在产品质保期内随时确保有足够的备件以便采购人更换破损产品。

- 2.中标人提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持。

- 3.所有货物在验收时必须完好无破损，数量、质量及指标不低于采购人需求中提出的要求。如中标人所提交的货物出现货不对板等情况，采购人将无条件退货，并解除合同。