附件3

村公共服务设施和公益事业用房配建标准

根据《广州市城乡规划技术规定》、《广州市村庄规划编制技术规范（DBJ440100/T273—2016）》及各专项技术规范，村公共服务设施和公益事业用房配建标准如下：

| - 序号 | - 项目 | - 设置要求 | - 主管 - 部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 党群服务站 | - 1.村（社区）级党群服务站建筑面积500-1000平方米，其中党群服务大厅建筑面积不少于100平方米；新规划建设项目代（配）建的党群服务站，建筑面积不少于1000平方米； - 2.根据村人口规模合理设置建筑规模； - 3.党群服务站应集党务、村务、政务于一体，可与公共服务站、文化站、养老服务站等合并设置。 | - 镇政府 |
| - 2 | - 村委会 | - 村委会人均建筑面积为0.15-0.4平方米/人，用地面积0.12-0.3平方米/人。村委会建筑面积应不小于200平方米；宜设于首层；非独立用地，可与其他村委行政管理、服务和文化、体育、绿地设施集中设置。 |  |
| - 3 | - 公共服务站 | - 建筑面积为100平方米，可与村委会等集中设置，非独立用地。 |  |
| - 4 | - 幼儿园 | - 幼儿园应有独立用地，平均30生/班，生均用地面积不少于13平方米/生,生均建筑面积不少于8平方米/生，户外活动场地生均使用面积宜大于等于4平方米/生，生活用房及教学用房不应设在四层及四层以上。 | - 教育部门 |
| - 5 | - 托儿所 | - 宜与幼儿园合设，非独立用地。其中6、9班幼儿园中宜加设1个托儿班；12、15、18班幼儿园中宜加设2个托儿班，设置规模可参照托儿所相关规范适当增加用地和建筑面积。 |  |
| - 6 | - 综合文化站（室） | - 人均建筑面积0.15平方米/人，不少于200平方米，非独立用地。 | - 文广新部门 |
| - 7 | - 农家书屋 | - 建筑面积100平方米，可与文化站等集中设置，非独立用地。 |  |
| - 8 | - 老年人活动室/星光老年之家 | - 人均建筑建筑面积0.15平方米/人，建筑面积不少于100平方米，宜设于首层且有对外方便的出入口。 | - 民政部门 |
| - 9 | - 户外休闲文体活动广场 | - 可与村委会等公共设施集中设置。人均用地面积1.5平方米/人，建筑面积不少于800平方米，含1个标准篮球场，2个乒乓球台，1套健身路径。管理建筑及游览、休憩、服务、公用建筑用地不大于总用地3%，建筑面积不超过总用地6%。 | - 文广新部门 |
| - 10 | - 卫生站（或社区卫生服务站） | - 人均建筑建筑面积0.08-0.2平方米/人，人均用地面积0.1-0.3平方米/人，建筑面积200㎡，可结合村委会、文化室、计生站等集中设置，非独立用地。 | - 卫计部门 |
| - 11 | - 计生站 | - 计生站建筑面积不少于60平方米。 |  |
| - 12 | - 体育活动室 | - 健身场地人均用地面积0.25平方米/人，建筑面积不应超过200平方米；体育活动室建筑面积不应超过200平方米，可设于建筑首层架空层，宜于文化室等集中设置，非独立用地；运动场地建设应结合村庄自身的实际情况配置。 | - 文广新部门 |
| - 13 | - 健身场地 |  |  |
| - 14 | - 运动场地 |  |  |
| - 15 | - 养老服务站 | - 每千人2床位控制，建筑面积不少于35平方米/床，建筑面积不少于500平方米,宜临近医疗卫生等公共服务设施，非独立用地。 | - 民政部门 |
| - 16 | - 残疾人康复站 | - 村康复机构分为混合类和独立用房两类。有条件的地区可安排独立用房。混合类的村康复站工疗区和康复训练区应相对独立，有条件的康复训练场所面积30平方米；独立用房类的村康复站，康复训练类的总体面积60平方米。涉及精神康复服务的机构，设置要求应符合残疾人康复机构相关建设规范。 | - 残联 |
| - 17 | - 无害化公厕 | - 至少设置一处公共厕所，服务半径不宜大于300米,每处建筑面积不宜少于10平方米。 | - 城管部门 |
| - 18 | - 垃圾收集站 | - 建筑面积应控制在80-200平方米左右，服务半径不宜超过800米，应置于首层，独立用地。 |  |
| - 19 | - 垃圾中转站 | - 每2-3平方千米设置一座，用地面积800-3000平方米，独立用地。 |  |
| - 20 | - 农村再生资源回收点 | - 建筑面积10平方米/处，服务规模0.48-0.64万人。宜与垃圾收集站合设，但应相对独立，不影响垃圾收集站作业。 |  |
| - 21 | - 配电房 | - 开关房用地面积不少于30平方米(6米*5米),配电房宜按单层双公变配置，用地面积不少于72平方米（9米*8米），电房应置于首层，独立用地。 | - 电力部门 |
| - 22 | - 农村客运候车站 | - 每个村应至少设立一个候车站点，每个站点用地面积约为3-5㎡。 | - 交通部门 |
| - 23 | - 社会停车场（库） | - 1.按0.8个泊位/户控制； - 2.优先支持地上机械式立体停车库建设； - 3.地上停车楼层高应符合《车库建筑设计规范（JGJ 100-2015）》规定； - 4.每个停车泊位的配建面积标准参照地下停车库配建标准执行； - 5.农村其他产业项目和公服项目的停车配建按国家规范和广州市有关规定另行计算。 |  |

注：1．为节约集约用地，国家和地方规范要求部分配套项目非独立用地设置。

2．村应合理制订公共服务设施和公益事业用房的建设计划，确保用地符合村庄规划、土地利用总体规划，并结合村现有公共服务设施综合考虑。